Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг", СПбПУ

Магистерская программа по беспилотным авиационным системам

Курс «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»

Вычислительная аэродинамика (CFD): основы

Практическое занятие

Санкт-Петербург, 2026

# Практическое занятие. CFD-расчет обтекания профиля крыла БПЛА

## Цель работы

Освоить базовый маршрут CFD-расчета: подготовить расчетную область и сетку вокруг профиля крыла беспилотника, выполнить расчет обтекания при нескольких углах атаки, получить аэродинамические характеристики (C_L, C_D, качество K) и поляру, оценить достоверность результата по сеточной сходимости.

## Программное обеспечение

Любой доступный пакет вычислительной аэрогидродинамики: Логос Аэро-Гидро, FlowVision, ANSYS Fluent/CFX или аналог. Маршрут и требования к отчету не зависят от пакета.

## Исходные данные (базовый вариант)

Профиль: из семейства для малых чисел Рейнольдса (например, типа Selig/Eppler; конкретный профиль выдает преподаватель или берется из библиотеки пакета).

Хорда профиля: b = 0,25 м.

Скорость набегающего потока: U = 25 м/с.

Среда: воздух у земли, rho = 1,225 кг/м3, nu = 1,5·10^-5 м2/с.

Число Рейнольдса по хорде: Re ≈ 4,2·10^5 (проверить расчетом).

Модель турбулентности: k-omega SST.

Углы атаки: alpha = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 градусов (при необходимости довести до срыва).

## Порядок выполнения

Рассчитать число Рейнольдса и число Маха по исходным данным; убедиться, что течение можно считать несжимаемым. Зафиксировать вывод в отчете.

Построить расчетную область вокруг профиля (внешняя граница - не ближе 15-20 хорд от профиля).

Построить сетку с призматическими слоями у поверхности. Оценить высоту первой ячейки под целевой y+ ≈ 1 (привести расчет, как в Примере 2 конспекта). Проверить y+ по результатам расчета.

Задать граничные условия: набегающий поток на входе, давление на выходе, прилипание на профиле.

Выполнить расчет при alpha = 0 до сходимости (контроль по невязкам и по C_L).

Повторить расчет для всех углов атаки. Для каждого снять C_L и C_D.

Построить графики: C_L(alpha), поляра (C_L по оси ординат, C_D по оси абсцисс), качество K(alpha). Определить угол максимального качества и признаки срыва (падение C_L).

Сеточная сходимость: повторить расчет при alpha = 4 градуса на двух дополнительных сетках (грубее и мельче базовой, примерно в 1,5-2 раза по числу ячеек). Показать, как меняется C_L; сделать вывод о достаточности сетки.

## Содержание отчета

Исходные данные и расчет критериев подобия (Re, Ma).

Описание расчетной области, сетки и обоснование высоты первой ячейки (y+).

Граничные условия и параметры решателя (схема дискретизации, модель турбулентности).

Графики C_L(alpha), поляра, K(alpha); таблица с числами.

Поле давления и картина обтекания при одном угле атаки (с зоной отрыва, если есть).

Результаты сеточной сходимости и вывод о достоверности.

Краткие выводы: рабочий угол атаки, максимальное качество, замеченные особенности (отрыв, пузырь).

## Варианты заданий

Варианты различаются изделием и режимом (выдает преподаватель):

| Вариант | Изделие | Хорда b, м | Скорость U, м/с | Особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,25 | 25 | базовый крейсер |
| 2 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,30 | 30 | повышенная скорость |
| 3 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,20 | 18 | малая скорость, ниже Re |
| 4 | VTOL-гибрид (И2), крыло | 0,28 | 22 | крейсерский режим гибрида |

## Критерии оценки

Корректность постановки (область, сетка, y+, граничные условия) - 30%.

Полнота и правильность характеристик (C_L, C_D, K, поляра) - 30%.

Сеточная сходимость и вывод о достоверности - 20%.

Качество оформления отчета (графики, подписи, выводы) - 20%.

## Контрольные вопросы к защите

Почему течение для данного БПЛА можно считать несжимаемым? Чем это подтверждается?

Что показывает параметр y+ и почему первая ячейка получилась такой тонкой?

Как отличить сошедшийся расчет от несошедшегося?

Чем верификация (сеточная сходимость) отличается от валидации?

Как полученное распределение давления используется в прочностном расчете планера?