Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг", СПбПУ

Магистерская программа по беспилотным авиационным системам

Курс «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»

Вычислительная аэродинамика (CFD): основы

Практическое занятие (ANSYS Fluent)

Санкт-Петербург, 2026

# Практическое занятие. CFD-расчет обтекания профиля крыла БПЛА в ANSYS Fluent

Вариант практического задания темы «Вычислительная аэродинамика (CFD): основы», выполняемый в конкретном пакете - ANSYS Fluent (в составе ANSYS Workbench). Методика и физический смысл совпадают с базовым (программно-независимым) заданием; здесь дан пошаговый маршрут именно в Fluent.

## Цель работы

Освоить полный маршрут CFD-расчета внешнего обтекания в ANSYS Fluent: построить расчетную область и сетку с пристеночными слоями вокруг профиля крыла беспилотника, выполнить расчет при нескольких углах атаки моделью k-omega SST (с моделью перехода для малых чисел Рейнольдса), получить аэродинамические характеристики (C_L, C_D, качество K) и поляру, оценить достоверность по сеточной сходимости и по фактическому y+.

## Программное обеспечение

ANSYS Workbench с модулями: Geometry (DesignModeler или SpaceClaim), Mesh (или Fluent Meshing), Fluent (решатель). Подходит учебная версия (ANSYS Student) с учетом ограничения на число ячеек.

## Исходные данные (базовый вариант)

Профиль: для малых чисел Рейнольдса (координаты в файле формата .dat; конкретный профиль выдает преподаватель).

Хорда профиля: b = 0,25 м.

Скорость набегающего потока: U = 25 м/с.

Среда: воздух, плотность rho = 1,225 кг/м3, динамическая вязкость mu = 1,81·10^-5 Па·с.

Число Рейнольдса по хорде: Re ≈ 4,2·10^5 (проверить расчетом).

Модель турбулентности: k-omega SST; для учета ламинарного отрыва на малых Re включить модель перехода Transition SST (gamma-Re_theta).

Углы атаки: alpha = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 градусов (при необходимости довести до срыва).

## Порядок выполнения в ANSYS Fluent

### 1. Подготовка и оценки

Рассчитать число Рейнольдса и число Маха, подтвердить, что течение можно считать несжимаемым. Заранее оценить высоту первой пристеночной ячейки под целевой y+ ≈ 1 (методика - в конспекте, Пример 2): для данных условий ориентир около 0,013 мм.

### 2. Геометрия (DesignModeler / SpaceClaim)

Импортировать или построить контур профиля по координатам.

Построить расчетную область: C-образную или прямоугольную, с вынесением внешней границы на 15-20 хорд от профиля (вход, верх, низ) и на 20-25 хорд за профилем (выход).

Для двумерной задачи создать поверхностное тело (surface body); выделить именованные границы.

### 3. Сетка (Mesh / Fluent Meshing)

Назвать границы (named selections): inlet, outlet, airfoil, при необходимости top/bottom.

Построить пристеночные призматические слои (inflation): высота первого слоя по оценке из п.1, 15-25 слоев, коэффициент роста около 1,2.

Сгущение сетки у носка и задней кромки профиля.

Контроль качества: ортогональное качество (orthogonal quality) минимум не ниже 0,2 у худшей ячейки, а в основном объеме и в пристеночных слоях - выше (ориентир 0,3 и более); скошенность (skewness) не выше примерно 0,85.

### 4. Постановка задачи (Fluent - Setup)

Решатель: pressure-based, стационарный (steady).

Модель вязкости (Models - Viscous): k-omega SST; для малых Re выбрать Transition SST (gamma-Re_theta). Включить, если нужно, опции вязкого нагрева не требуется (несжимаемо).

Материал (Materials): воздух с заданными rho и mu.

Граничные условия (Boundary Conditions):

inlet - velocity-inlet; компоненты скорости задать по углу атаки: U_x = U·cos(alpha), U_y = U·sin(alpha); задать интенсивность турбулентности и отношение турбулентной вязкости. Модель перехода численно чувствительна к этим параметрам, а турбулентность затухает от входа к профилю: отношение турбулентной вязкости задать явно (ориентир 1-10 для внешнего обтекания), интенсивность - с учетом затухания (для свободной атмосферы ориентир 0,1-0,2% у профиля, при необходимости поднять на входе) и проверить фактическую интенсивность у профиля;

outlet - pressure-outlet (избыточное давление 0);

airfoil - wall (условие прилипания).

Reference Values: ввести скорость U, плотность rho, площадь (для 2D - хорда·1 м) - именно она нормирует C_L и C_D; длину (хорда) задать для коэффициента момента C_m.

### 5. Решение (Fluent - Solution)

Методы (Solution Methods): схема Coupled; пространственная дискретизация Second Order Upwind для импульса, турбулентных уравнений и уравнений перехода. Для устойчивого старта допустимо несколько итераций на First Order, но ИТОГОВОЕ решение обязательно дорешать на Second Order по всем уравнениям, включая уравнения перехода: иначе численная диффузия исказит положение перехода и ламинарный отрывной пузырь.

Мониторы (Report Definitions): создать report definition для C_L и C_D:

подъемная сила - направление, перпендикулярное потоку: (-sin(alpha), cos(alpha));

сопротивление - направление вдоль потока: (cos(alpha), sin(alpha)); вывести их на график и в файл, следить за выходом на стационар.

Инициализация: hybrid initialization.

Критерии сходимости: выход C_L и C_D на стационар (стабилизация среднего значения в пределах заданного допуска, например изменение менее 0,1-0,5% за сотни итераций) при невязках ниже примерно 1·10^-5 и замкнутом массовом балансе (нетто-расход через границы близок к нулю); при остаточных колебаниях оценивать по среднему.

Запустить расчет (Run Calculation) при alpha = 0 до сходимости.

### 6. Серия по углам атаки

Повторить расчет для всех углов атаки. Для каждого угла заново задать компоненты скорости на входе и направления для C_L/C_D (см. п.4-5). Снять C_L и C_D.

### 7. Контроль y+ и сеточная сходимость

После расчета проверить фактический y+ на профиле (контур или график Wall Yplus); при необходимости измельчить первый слой и пересчитать.

Сеточная сходимость: при alpha = 4 градуса повторить расчет на двух дополнительных сетках с измельчением примерно в 2 раза по линейному размеру ячеек (около 4 раз по числу ячеек в 2D); показать изменение C_L и C_D (сопротивление сходится медленнее подъемной силы, поэтому вывод о достаточности сетки делать в первую очередь по C_D) и при возможности оценить погрешность дискретизации (индекс GCI).

### 8. Постобработка (Results)

Контуры статического давления и скорости, векторное поле у поверхности.

Линии тока, зона отрыва (если есть) и ламинарный отрывной пузырь.

Построить графики: C_L(alpha), поляра (C_L по оси ординат, C_D по оси абсцисс), K(alpha).

## Содержание отчета

Исходные данные и расчет критериев подобия (Re, Ma).

Описание расчетной области, сетки и обоснование высоты первой ячейки (y+); фактический y+ из расчета.

Модель турбулентности и перехода, граничные условия, схемы дискретизации, reference values.

Графики C_L(alpha), поляра, K(alpha); таблица с числами.

Поле давления и картина обтекания при одном угле атаки.

Результаты сеточной сходимости и вывод о достоверности.

Выводы: рабочий угол атаки, максимальное качество, замеченные особенности (отрыв, пузырь).

## Варианты заданий

| Вариант | Изделие | Хорда b, м | Скорость U, м/с | Особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,25 | 25 | базовый крейсер |
| 2 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,30 | 30 | повышенная скорость |
| 3 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,20 | 18 | малая скорость, ниже Re |
| 4 | VTOL-гибрид (И2), крыло | 0,28 | 22 | крейсерский режим гибрида |

## Критерии оценки

Корректность постановки (область, сетка, y+, модель, граничные условия) - 30%.

Полнота и правильность характеристик (C_L, C_D, K, поляра) - 30%.

Сеточная сходимость, контроль y+ и вывод о достоверности - 20%.

Качество оформления отчета (графики, подписи, выводы) - 20%.

## Контрольные вопросы к защите

Почему течение для данного БПЛА можно считать несжимаемым? Чем это подтверждается?

Зачем на малых числах Рейнольдса включают модель перехода (Transition SST)? Что она дает по сравнению с обычной SST?

Как заданы направления для C_L и C_D при ненулевом угле атаки и почему именно так?

Что показывает контур Wall Yplus и какой y+ нужен для выбранной модели?

Как отличить сошедшийся расчет от несошедшегося в Fluent (невязки и мониторы C_L/C_D)?

Чем верификация (сеточная сходимость) отличается от валидации?