Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг", СПбПУ

Магистерская программа по беспилотным авиационным системам

Курс «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»

Вычислительная аэродинамика (CFD): основы

Практическое занятие (OpenFOAM)

Санкт-Петербург, 2026

# Практическое занятие. CFD-расчет обтекания профиля крыла БПЛА в OpenFOAM

Вариант практического задания темы «Вычислительная аэродинамика (CFD): основы», выполняемый в свободном пакете OpenFOAM. Методика и физический смысл совпадают с базовым заданием; здесь дан маршрут именно в OpenFOAM (структура расчетного случая, утилиты, ключевые настройки словарей).

## Цель работы

Освоить маршрут CFD-расчета внешнего обтекания в OpenFOAM: собрать расчетный случай, построить сетку с пристеночными слоями вокруг профиля крыла беспилотника, выполнить стационарный расчет несжимаемого течения решателем simpleFoam с моделью k-omega SST (и моделью перехода для малых чисел Рейнольдса), получить аэродинамические характеристики (C_L, C_D, качество K) и поляру, оценить достоверность по сеточной сходимости и по фактическому y+.

## Программное обеспечение

OpenFOAM (актуальная версия сборки ESI - openfoam.com, либо Foundation - openfoam.org; названия словарей совпадают). Постобработка - ParaView (paraFoam). Текстовый редактор для словарей. Linux или WSL/контейнер под Windows.

## Исходные данные (базовый вариант)

Профиль: для малых чисел Рейнольдса (координаты профиля; конкретный выдает преподаватель).

Хорда профиля: b = 0,25 м.

Скорость набегающего потока: U = 25 м/с.

Среда: воздух; кинематическая вязкость nu = mu/rho = 1,81·10^-5 / 1,225 ≈ 1,48·10^-5 м2/с (для несжимаемых решателей задается именно nu).

Число Рейнольдса по хорде: Re ≈ 4,2·10^5 (проверить расчетом).

Модель турбулентности: kOmegaSST; для учета ламинарного отрыва на малых Re - модель перехода kOmegaSSTLM (Лэнгтри-Ментер).

Углы атаки: alpha = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 градусов (при необходимости довести до срыва).

## Структура расчетного случая

Стандартные папки случая OpenFOAM:

0/ - начальные и граничные поля: U, p, k, omega, nut; для модели перехода дополнительно gammaInt (перемежаемость) и ReThetat.

constant/ - transportProperties (модель Newtonian, значение nu), turbulenceProperties (тип RAS, модель kOmegaSSTLM, turbulence on).

system/ - controlDict, fvSchemes, fvSolution, словарь сетки (blockMeshDict или snappyHexMeshDict), при распараллеливании decomposeParDict.

## Порядок выполнения

### 1. Подготовка и оценки

Рассчитать число Рейнольдса и число Маха, подтвердить, что течение можно считать несжимаемым (поэтому решатель - несжимаемый, simpleFoam). Заранее оценить высоту первой пристеночной ячейки под целевой y+ ≈ 1 (методика - в конспекте, Пример 2): ориентир около 0,013 мм.

### 2. Сетка

Двумерную задачу в OpenFOAM считают на сетке толщиной в одну ячейку по оси z, с границами front и back типа empty. Два рабочих варианта:

структурированная C-сетка через blockMesh (параметрический blockMeshDict) - чистая сетка для одиночного профиля;

сетка через snappyHexMesh вокруг поверхности профиля (STL) с обязательным шагом addLayers для пристеночных слоев.

Требования к пристеночным слоям: высота первого слоя - по оценке из п.1 (под y+ ≈ 1), 15-25 слоев, коэффициент роста около 1,2. Назвать границы (patches): inlet, outlet, airfoil (тип wall), front/back (тип empty). Проверить сетку утилитой checkMesh (неортогональность, скошенность, отрицательных объемов нет).

### 3. Граничные условия (папка `0/`)

U: на inlet - fixedValue с компонентами по углу атаки U_x = U·cos(alpha), U_y = U·sin(alpha), U_z = 0; на outlet - inletOutlet (или zeroGradient); на airfoil - noSlip.

p (кинематическое давление): на outlet - fixedValue 0; на inlet и airfoil - zeroGradient.

k, omega: на входе оценить по интенсивности турбулентности и масштабу: k = 1,5·(U·I)^2; omega = k^0,5 / (C_mu^0,25 · L), C_mu = 0,09. На стенке при разрешении слоя (y+ ≈ 1) для k предпочтительно fixedValue малой величины (k стремится к нулю в вязком подслое; kLowReWallFunction допустим как low-Re совместимый вариант); для omega - omegaWallFunction (она автоматически работает в низкорейнольдсовом режиме).

nut: на стенке nutLowReWallFunction (для y+ ≈ 1); расчетное поле.

Для модели перехода: gammaInt - на inlet fixedValue 1, на airfoil zeroGradient; ReThetat - на inlet fixedValue (по корреляции от интенсивности турбулентности), на airfoil zeroGradient.

Замечание: модель перехода численно чувствительна к турбулентности на входе - она затухает от входа к профилю. Отношение турбулентной вязкости держать в разумных пределах (ориентир 1-10), интенсивность задавать с учетом затухания и проверять фактическую величину у профиля.

### 4. Физические свойства и модель (папка `constant/`)

transportProperties: transportModel Newtonian; и nu = 1,48·10^-5 м2/с.

turbulenceProperties: simulationType RAS; блок RAS { RASModel kOmegaSSTLM; turbulence on; printCoeffs on; }. Для упрощенного базового расчета (без перехода) - RASModel kOmegaSST.

### 5. Численные схемы (`system/fvSchemes`)

gradSchemes: default Gauss linear; и отдельно grad(U) cellLimited Gauss linear 1; (лимитер градиента повышает устойчивость на растянутой пристеночной сетке; ключ grad(U) нужен, раз в divSchemes используется linearUpwind grad(U)).

divSchemes: для конвекции импульса - схема 2-го порядка bounded Gauss linearUpwind grad(U); для k, omega, полей перехода - не ниже bounded Gauss limitedLinear 1 (для устойчивости; чисто upwind 1-го порядка вносит избыточную численную диффузию и смазывает переход - использовать только как временный прием на старте, итог дорешать на схеме 2-го порядка).

laplacianSchemes: Gauss linear corrected (или limited при неортогональной сетке).

snGradSchemes: corrected.

### 6. Решатель и сходимость (`system/fvSolution`, `controlDict`)

fvSolution: блок SIMPLE. Коэффициенты релаксации для обычного SIMPLE - например p 0,3, U 0,7, турбулентные 0,7. При включении SIMPLEC (consistent yes; - ускоряет сходимость) давление НЕ занижать (p = 1,0), U поднять до примерно 0,9. Контроль - residualControl.

controlDict: application simpleFoam; нужное число итераций (endTime); функция forceCoeffs (см. п.7) в блоке functions.

Критерий сходимости: выход C_L и C_D на стационар (стабилизация среднего значения в пределах допуска) при падении невязок (ориентир ниже 1·10^-4...10^-5) и замкнутом балансе; при остаточных колебаниях оценивать по среднему.

### 7. Коэффициенты сил (функция `forceCoeffs`)

В controlDict (или отдельным словарем) подключить функцию forceCoeffs - она считает C_L, C_D, C_m прямо в ходе расчета:

patches (airfoil);

magUInf = U = 25; rhoInf 1,225; rho rhoInf (для несжимаемого решателя задается опорная плотность);

liftDir (-sin(alpha) cos(alpha) 0); dragDir (cos(alpha) sin(alpha) 0); pitchAxis (0 0 1); CofR (0.0625 0 0) - центр приведения момента (около 1/4 хорды);

lRef = хорда = 0,25; Aref = хорда · толщина расчетной области по z (для одноячеечной 2D-сетки - произведение хорды на толщину ячейки); значение толщины по z в Aref должно точно совпадать с заданным в blockMeshDict.

Результат пишется в postProcessing/forceCoeffs/... - по нему строят графики и следят за сходимостью.

### 8. Запуск

Построить сетку: blockMesh (и при необходимости snappyHexMesh), проверить checkMesh.

При распараллеливании: decomposePar, запуск mpirun -np N simpleFoam -parallel, затем reconstructPar; иначе просто simpleFoam.

Повторить для всех углов атаки: для каждого угла изменить компоненты U на входе и направления liftDir/dragDir в forceCoeffs.

### 9. Контроль y+ и сеточная сходимость

Проверить фактический y+ функцией постобработки: simpleFoam -postProcess -func yPlus (отдельной утилиты yPlus в современных сборках нет), при необходимости измельчить первый слой и пересчитать.

Сеточная сходимость: при alpha = 4 градуса повторить расчет на двух дополнительных сетках с измельчением примерно в 2 раза по линейному размеру (около 4 раз по числу ячеек в 2D); показать изменение C_L и C_D (сопротивление сходится медленнее, вывод делать в первую очередь по C_D) и при возможности оценить погрешность (индекс GCI).

### 10. Постобработка

Открыть результат в ParaView (paraFoam): контуры давления и скорости, векторное поле у поверхности, зона отрыва и ламинарный пузырь.

Построить графики: C_L(alpha), поляра (C_L по оси ординат, C_D по оси абсцисс), K(alpha).

## Содержание отчета

Исходные данные и расчет критериев подобия (Re, Ma).

Структура случая, тип и параметры сетки, обоснование высоты первой ячейки (y+); фактический y+ из расчета.

Модель турбулентности и перехода, граничные условия, численные схемы.

Графики C_L(alpha), поляра, K(alpha); таблица с числами.

Поле давления и картина обтекания при одном угле атаки.

Результаты сеточной сходимости и вывод о достоверности.

Выводы: рабочий угол атаки, максимальное качество, особенности (отрыв, пузырь).

## Варианты заданий

| Вариант | Изделие | Хорда b, м | Скорость U, м/с | Особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,25 | 25 | базовый крейсер |
| 2 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,30 | 30 | повышенная скорость |
| 3 | БПЛА самолетного типа (И1) | 0,20 | 18 | малая скорость, ниже Re |
| 4 | VTOL-гибрид (И2), крыло | 0,28 | 22 | крейсерский режим гибрида |

## Критерии оценки

Корректность постановки случая (сетка, y+, модель, граничные условия, схемы) - 30%.

Полнота и правильность характеристик (C_L, C_D, K, поляра) - 30%.

Сеточная сходимость, контроль y+ и вывод о достоверности - 20%.

Качество оформления отчета (графики, подписи, выводы) - 20%.

## Контрольные вопросы к защите

Почему для данного БПЛА выбран несжимаемый решатель simpleFoam? Чем подтверждается несжимаемость?

Зачем на малых числах Рейнольдса модель kOmegaSSTLM, и что она дает по сравнению с обычной kOmegaSST?

Почему 2D-задача в OpenFOAM считается на сетке толщиной в одну ячейку с границами типа empty?

Как заданы liftDir и dragDir в forceCoeffs при ненулевом угле атаки и почему именно так?

Чем linearUpwind второго порядка лучше upwind первого порядка для этой задачи?

Как проверяют фактический y+ в OpenFOAM и какой y+ нужен для разрешения пограничного слоя?

Чем верификация (сеточная сходимость) отличается от валидации?