Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг", СПбПУ

Магистерская программа по беспилотным авиационным системам

Курс «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»

Вычислительная аэродинамика (CFD): основы

Вопросы для самоконтроля

Санкт-Петербург, 2026

# Вопросы для самоконтроля. Тема «Вычислительная аэродинамика (CFD): основы»

Выберите один правильный вариант (если не указано иное). Ключ с пояснениями - в конце.

## Часть 1. Модель течения

Какой закон выражает уравнение неразрывности? а) сохранение импульса; б) сохранение массы; в) сохранение энергии; г) сохранение момента импульса.

Условие несжимаемости течения записывается как: а) дивергенция скорости равна нулю; б) градиент давления равен нулю; в) плотность зависит от давления; г) скорость постоянна во всей области.

Уравнения Навье-Стокса выражают: а) сохранение массы; б) сохранение энергии; в) сохранение импульса (баланс сил); г) условие подобия.

Число Рейнольдса - это отношение: а) сил давления к силам тяжести; б) сил инерции к силам вязкости; в) скорости к скорости звука; г) теплопроводности к вязкости.

Для гражданского БПЛА на крейсерской скорости 20-40 м/с течение, как правило: а) гиперзвуковое; б) трансзвуковое; в) сжимаемое дозвуковое с большим числом Маха; г) практически несжимаемое (малое число Маха).

Малые числа Рейнольдса у малоразмерных БПЛА приводят к тому, что: а) сжимаемость становится определяющей; б) возможны ламинарный отрыв и ранний срыв; в) вязкостью можно полностью пренебречь; г) турбулентность исчезает.

## Часть 2. Турбулентность

Проблема замыкания в уравнениях RANS состоит в том, что: а) уравнений больше, чем неизвестных; б) появляются напряжения Рейнольдса, для которых нет уравнений; в) решение всегда расходится; г) нельзя задать граничные условия.

Гипотеза Буссинеска вводит: а) турбулентную (вихревую) вязкость; б) сжимаемость; в) число Маха; г) пристеночные функции.

Какая модель турбулентности обычно предпочтительна для крыла с риском отрыва? а) k-epsilon со стандартными пристеночными функциями; б) k-omega SST; в) модель идеальной жидкости; г) ламинарная модель.

Метод RANS по сравнению с DNS: а) разрешает все масштабы турбулентности; б) дороже по вычислениям; в) рассчитывает осредненное течение и моделирует турбулентность; г) применим только для ламинарных течений.

## Часть 3. Метод конечных объемов и сетки

Главное достоинство метода конечных объемов: а) не требует сетки; б) консервативность (точное сохранение потоков между ячейками); в) дает аналитическое решение; г) не зависит от граничных условий.

Численная (схемная) диффузия - это: а) физическая вязкость среды; б) ошибка схемы, «размазывающая» решение, особенно на грубой сетке; в) теплопроводность; г) свойство модели турбулентности.

Параметр y+ характеризует: а) качество расчетной области; б) безразмерное расстояние первой ячейки от стенки; в) число Маха у стенки; г) шаг по времени.

Стратегия «разрешения пограничного слоя» (low-Re) требует целевого y+ около: а) 1; б) 30; в) 100; г) 300.

Сеточная сходимость нужна, чтобы: а) ускорить расчет; б) убедиться, что результат перестает зависеть от густоты сетки (верификация); в) заменить эксперимент; г) задать модель турбулентности.

Число Куранта (CFL) ограничивает: а) число ячеек; б) шаг по времени в нестационарном расчете; в) число итераций; г) y+.

## Часть 4. Аэродинамические характеристики

Коэффициент подъемной силы C_L вычисляется как отношение подъемной силы к: а) силе тяжести; б) произведению скоростного напора на характерную площадь; в) числу Рейнольдса; г) сопротивлению.

Аэродинамическое качество K равно: а) C_L · C_D; б) C_L / C_D; в) C_D / C_L; г) C_L + C_D.

Срыв на крыле проявляется на зависимости C_L(alpha) как: а) линейный рост; б) выход на максимум и последующее падение C_L; в) постоянное значение; г) рост без ограничения.

Индуктивное сопротивление крыла конечного размаха уменьшается при: а) уменьшении удлинения; б) увеличении удлинения; в) снижении скорости; г) росте числа Маха.

(Несколько верных) Распределение давления по крылу из CFD используется для: а) оценки аэродинамических сил; б) задания нагрузок в прочностном расчете планера; в) исходных данных для аэроупругости; г) измерения длины свободного пробега молекул.

## Часть 5. Расчетные задачи

Крыло с хордой 0,3 м обтекается со скоростью 30 м/с (nu = 1,5·10^-5 м2/с). Число Рейнольдса примерно: а) 6·10^4; б) 6·10^5; в) 6·10^6; г) 6·10^3.

БПЛА массой 12 кг, площадь крыла 0,7 м2, скорость 24 м/с, rho = 1,225 кг/м3. Потребный C_L в горизонтальном полете примерно (g ≈ 9,8 м/с2): а) 0,2; б) 0,4; в) 0,8; г) 1,5.

## Ключ с пояснениями

(б) Неразрывность - сохранение массы.

(а) Несжимаемость: дивергенция скорости равна нулю.

(в) Навье-Стокс - баланс импульса (сил).

(б) Re = инерция/вязкость.

(г) Ma ≈ 0,06-0,12, течение практически несжимаемо.

(б) Малые Re: затянутый ламинарный слой, отрыв и ранний срыв.

(б) Появляются напряжения Рейнольдса - новые неизвестные без уравнений.

(а) Буссинеск вводит турбулентную вязкость mu_t.

(б) k-omega SST хорошо описывает пристеночную область и отрыв.

(в) RANS считает осредненное течение, турбулентность - моделью.

(б) МКО консервативен по построению.

(б) Численная диффузия - ошибка схемы, маскирующаяся под вязкость.

(б) y+ - безразмерное расстояние первой ячейки от стенки.

(а) Low-Re: y+ около 1.

(б) Сеточная сходимость - часть верификации решения.

(б) CFL ограничивает шаг по времени.

(б) C_L = L / (q·S), q = 0,5·rho·U^2.

(б) K = C_L / C_D.

(б) Максимум C_L, затем падение - срыв.

(б) Чем больше удлинение, тем меньше индуктивное сопротивление.

(а, б, в) Поле давления дает силы, нагрузки для прочности и данные для аэроупругости; вариант г неверен (это молекулярно-кинетическая теория, не CFD).

(б) Re = 30·0,3/1,5·10^-5 = 9/1,5·10^-5 = 6·10^5.

(б) L = 12·9,8 ≈ 118 Н; q = 0,5·1,225·24^2 ≈ 353 Па; C_L = 118/(353·0,7) ≈ 0,48; из предложенных вариантов ближайший - 0,4.